Engenharia Civil

XXXXXNomeXXXXXX - XXXRAXXX

TRABALHO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

Campo Grande – MS

Novembro/2016

Sumário

1	Geometria da estrutura	3

2	Propriedades mecânicas da madeira classe C30	4

2.1	Coeficiente kmod	5

2.2	Resistência a tração paralela as fibras	5

2.3	Resistência de compressão paralela às fibras de projeto	5

2.4	Resistência de tração paralela às fibras de projeto	5

2.5	Resistência de cisalhamento paralela às fibras de projeto	5

2.6	Módulo de elasticidade efetivo	5

3	Carregamentos	6

3.1	Peso próprio da viga treliçada G1	6

3.2	Peso das telhas e seu vigamento de apoio G2	6

3.3	Vento	6

3.4	Esforços solicitantes da carga permanente G1 + G2	7

3.5	Esforços soliciantes da carga do vento V1a	7

3.6	Esforços soliciantes da carga do vento V1b	8

4	Predimensionamento dos elementos da treliça	9

4.1	Banzo inferior	9

4.2	Banzo superior	10

4.3	Diagonais	13

4.4	Montantes	13

4.5	Modelo da treliça de cobertura com as seções adotadas	15

5	Verificação do dimensionamento dos elementos da terliça de cobertura	16

5.1	Peso próprio da viga treliçada G1	16

5.2	Banzo superior	17

5.3	Banzo inferior	17

6	Dimensionamento das ligações	18

6.1	Detalhe A	18

6.2	Detalhe B	20

6.3	Detalhe C	22

Projeto de uma cobertura em treliça

Elaborar o projeto de uma cobertura em treliça para uma edificação de planta retangular a ser utilizada com restaurante (Figura 1). Os requisitos arquitetônicos são:

- cobertura em telhas cerâmicas tipo francesa;

- cobertura aparente – sem forro;

- estrutura em treliça triangular de madeira serrada.

Adotar madeira da classe C30 dicotiledônea; 2ª categoria; Classe de umidade 2; inclinação 26°.

# Geometria da estrutura

Figura 1 - Detalhe em planta

Figura 2 - Detalhe genérico da tesoura

# Propriedades mecânicas da madeira classe C30

Fck= 30 MPa  /  Fvk= 5 MPa  /  Ec,m= 14500  /  ρbas,m= 650 kg/m³  /  ρaparente= 800 kg/m³

kmod1= 0,70  /  kmod2= 1,00  /  kmod3= 0,80

## Coeficiente kmod

kmod=kmod1×kmod2×kmod3

kmod=0,70×1,00×0,80=0,56

## Resistência a tração paralela as fibras

ftk=fck0,77=300,77=38,96 MPa

## Resistência de compressão paralela às fibras de projeto

fcd=kmod×fck1,4=0,56×301,4=12 MPa

## Resistência de tração paralela às fibras de projeto

ftd=kmod×ftk1,8=0,56×38,961,8=12,12 MPa

## Resistência de cisalhamento paralela às fibras de projeto

fvd=kmod×fvk1,8=0,56×51,8=1,56 MPa

## Módulo de elasticidade efetivo

Ec,ef=kmod×Ec=0,56×14500=8120 MPa

Ecfc=14500300,7=338,33

# Carregamentos

## Peso próprio da viga treliçada G1

G1=24,5×1+0,33L

G1=24,5×1+0,33×9

G1=97,265Nm2

## Peso das telhas e seu vigamento de apoio G2

telhas + 30% de peso por absorção de água  =  1,3 x 500 N/m²

ripas         =  20

caibros     =  50

terças       =  60

____________________________________________

G2=650+20+50+60=780Nm2

## Vento

Figura 3 - Cargas de vento

As cargas de vento foram calculadas levando em conta a geometria da edificação e suas aberturas e as informações referentes à sua localização, chegando-se a dois casos de carga: um de sobrepressão (V1) e outro de sucção (V2), conforme ilustrado na Figura 3. Neste caso de cobertura sem forro, a pressão e a sucção internas atuam diretamente nas telhas. O caso V2 (de sucção resultante) atuando nas telhas não será transmitido à estrutura, pois as telhas cerâmicas não são firmemente fixadas às ripas (o que pode ocorrer neste caso é o levantamento momentâneo de telhas alterando a distribuição das pressões). Resta então o caso V1 apenas.

## Esforços solicitantes da carga permanente G1 + G2

P=0,097265+0.78cos26°×3×1,5

P=4,3922 kN

Carga G1+G2

Esforços G1+G2

## Esforços soliciantes da carga do vento V1a

V1a=0,6×0,75×3×1,5cos26°

V1a=2,2530 kN

V1a vertical,

V1av=2,2530×cos26°

V1av=2.0250 kN

V1a horizontal,

V1ah=2,2530×sen 26°

V1ah=0,9877 kN

## Esforços soliciantes da carga do vento V1b

V1b=0,4×0,75×3×1,5cos26°

V1b=1.5020 kN

V1b vertical,

V1bv=1,5020×cos26°

V1bv=1,3500 kN

V1b horizontal,

V1bh=1,5020×sen 26°

V1bh=0,6584 kN

Cargas V1

Esforços V1

|  | Carga permanente G1 + G2 | Carga de vento V1 |
| --- | --- | --- |
| Elementos | Esforço normal* N (kN) | Esforço normal* N (kN) |
| S1 | -25.04 | -10.11 |
| S2 | -25.04 | -11.21 |
| S3 | -20.03 | -9.45 |
| I1 | 22.50 | 9.58 |
| I2 | 18.00 | 7.02 |
| I3 | 13.50 | 4.45 |
| M1 | -4.39 | -2.51 |
| M2 | -6.59 | -3.76 |
| D1 | 6.29 | 3.59 |
| D2 | 7.98 | 4.55 |

# Predimensionamento dos elementos da treliça

## Banzo inferior

### Tração

Nd=1,4×I1G1+G2+1,4×0,75×I1V1

Nd=1,4×22,5+1,4×0,75×9,58

Nd=41,559 kN

σtd=NdAn<ftd∴An>Ndftd

An>41,5591,212

An>34,,289 ≅34,30 cm²

Admitindo An = 0,7 Ag, tem-se Ag = 49 cm². Para dar lugar as ligações adota-se uma área bem maior do que a necessária pelos cálculos de resistência. A princípio adota-se seção dupla 2 x 7,5 cm x 10 cm.

## Banzo superior

### Flexocompressão no plano da treliça; compressão simples com flambagem fora do plano da treliça

Nd=1,4×S1G1+G2+1,4×0,75×S1V1

Nd=1,4×25,04+1,4×0,75×10,11

Nd=45,6715 kN

Md=1,4×S1Mg+1,4×0,75×S1Mv

Md=1,4×0,5657+1,4×0,75×0,3229

Md=1,1310 kNm

ei=MdNd

ei=1,131045,6715

ei=0,0248 m

### Flambagem fora do plano da treliça

lfl=lcos26°

lfl=150cos26°

lfl=166,8903≅167 cm

Admitindo-se peça de largura b = 7,5 cm, tem-se,

lfli=lflb√12=1677,5√12=77,134

40 < 77,134 < 80 – Peça medianamente esbelta

Interpolando valores da tabela A.8.4 e A.8.5, para

ρ=ρ1+[x-x1x2-x1×ρ2-ρ1]

ρ=0,530+[338,33-320360-320×0,549-0,530]

ρ=0,5387

Nd res=ρ×fcd×b×h

45,6715=0,5387×1,2×7,5×h

h=9,42 cm

Adota-se a princípio, seção dupla 2 x 7,5 cm x 10 cm

### Flexocompressão com flambagem no plano da terliça

lfli=lflh√12=16710√12=57,85 <80

ea=167300=0,5567 cm

Ncr=π2×Ec,fclfl²×2×b×h³12

Ncr=π²×812167²×2×7,5×10³12=359,197 kN

Md=Nd×(ei+ea)×NcrNcr-Nd

Md=45,6715×2,4+0,5567×359,197359,197-45,6715=154,708 kN.cm

Nd2×b×h+Md2×b×h26=45,67152×7,5×10+154,7082×7,5×1026=0,923kNcm2

0,923kNcm2<ftd=1,212kNcm2

## Diagonais

### Tração

Nd=1,4×D2G1+G2+1,4×0,75×D2(V1)

Nd=1,4×7,98+1,4×0,75×4,55

Nd=15,9495 kN

σtd=NdAn<ftd∴An>Ndftd

An>15,94951,212

An>13,1597 ≅13,16 cm²

Admitindo An = 0,6 Ag, tem-se Ag > 21,93 cm².

Para acomodar adota-se a seção 7,5 cm x 10 cm.

## Montantes

### Compressão simples com flambagem

Nd=1,4×M2G1+G2+1,4×0,75×M2(V1)

Nd=1,4×6,59+1,4×0,75×3,76

Nd=13,17 kN

lfl (iguais nos dois planos)

lfl=146,4 cm

Admitindo-se peça de largura b = 10 cm, tem-se,

lfli=lflb√12=146,610√12=50,78

40 < 50,78 < 80 – Peça medianamente esbelta

Interpolando valores da tabela A.8.4 e A.8.5, para

ρ=ρ1+[x-x1x2-x1×ρ2-ρ1]

ρ=0,707+[338,33-320360-320×0,715-0,707]

ρ=0,7107

Nd res=ρ×fcd×b×h

13,17 =0,7107×1,2×10×h

h=1,5443 cm

Adota-se seção simples 7,5 cm x 10 cm

## Modelo da treliça de cobertura com as seções adotadas

# Verificação do dimensionamento dos elementos da terliça de cobertura

## Peso próprio da viga treliçada G1

Peso=5,009×2+4,50×2+0,7333+1,4667+2,0979+2,6627×0,075×0,10×2

Peso=0,3897×6,5×5%

Peso=2,66 kN

Carga P

Esforços P

|  | Carga permanente G1 + G2 | Carga de vento V1 |
| --- | --- | --- |
| Elementos | Esforço normal* N (kN) | Esforço normal* N (kN) |
| S1 | -25.13 | -10.11 |
| S2 | -25.05 | -11.21 |
| S3 | -20.56 | -9.45 |
| I1 | 22.54 | 9.58 |
| I2 | 18.49 | 7.02 |
| I3 | 13.73 | 4.45 |
| M1 | -3.83 | -2.51 |
| M2 | -6.01 | -3.76 |
| D1 | 5.66 | 3.59 |
| D2 | 8.46 | 4.55 |

## Banzo superior

### Flexocompressão com flambagem no plano da treliça

Nd+=1,4×S1G1+G2+1,4×0,75×S1V1

Nd+=1,4×25,1285+1,4×0,75×10,11

Nd=45.7954 kN

Md+=1,4×S1Mg+1,4×0,75×S1Mv

Md+=1,4×0,7267+1,4×0,75×0,3229

Md=1,3806 kNm

ei=Md+Nd+

ei=138,0645,7954

ei=3,0147 cm

Md=Nd×(ei+ea)×NcrNcr-Nd

Md=45,7954×(3,0147+0,7267)×359,197359,197-45,7954

Md=196,3756 kNcm

Nd2×b×h+Md2×b×h26=45,79542×7,5×10+196,37562×7,5×1026=1,0909kNcm2

1,0909kNcm2<ftd=1,212kNcm2

## Banzo inferior

### Flexotração no nó

Ag=0,70×An=0,70×75

Ag=105 cm2

Wn=2×7,5×102-2×1,25×1,526

Wn=0,1344kNm

41,6150105+13,44235,9375=0,4533kNcm2

0,4533kNcm2<ftd=1,212kNcm2

# Dimensionamento das ligações

## Detalhe A

### Transferência da força da diagonal D2 para o banzo inferior

Nd=1,4×D2G1+G2+1,4×0,75×D2(V1)

Nd=1,4×8,4593+1,4×0,75×4,5540

Nd=16,6247 kN

fcnd=0,25×12×1,7=5,10

feαd=fcd×fcndfcd sen2α+fcnd cos²α

feαd=12×5,1012×sen2 56°+5,10×cos2 56°

feαd=6,218 MPa

td=5012=4,16<1,252186,218=7,40

Rd=0,4×6,218×50×12=1492,32 N

N° de parafusos= 166242×1492,32=5,5699

∴6 parafusos

Para acomodar os parafusos, a diagonal teve sua seção alterada para 12 cm x 10 cm e o banzo inferior para 2 x 15 cm x 7,5 cm

### Transferência de força do montante M2 para o banzo inferior

Nd=1,4×M2G1+G2+1,4×0,75×M2(V1)

Nd=1,4×6,0057+1,4×0,75×3,7605

Nd=12,3565 kN

σcnd=NdA=12,35652×7,5×7,5=0,1098kNcm2

0,1098kNcm2<fcnd=0,3kNcm2

td=5012=4,16<1,2521810,61=5,6661

Rd=0,4×10,61×50×12=2546,40 N

N° de parafusos= 12356,62×2546,40=2,4263

∴3 parafusos

## Detalhe B

### Transferência da força do banzo inferior para as talas laterais e interna de madeira

t=mín5;7,52=3,75 cm

td=37,512=3,13<1,2521810,61=5,6661

Rd=0,4×10,61×37,5×12=1909,80 N

N° de parafusos= 416154×1909,80=5,4476

∴6 parafusos

### Transferência da força do banzo superior para as talas

feαd=fcd×fcndfcd sen2α+fcnd cos²α

feαd=12×5,1012×sen2 26°+5,10×cos2 26°

feαd=9,5239 MPa

td=37,512=3,13<1,252189,5239=5,9804

Rd=0,4×9,5239×37,5×12=1728 N

N° de parafusos= 45797,74×1728=6,6258

∴7 parafusos

### Largura necessária de apoio b

Rd=1,4×13,5+0,4×0,75×4,9=20,37 kN

σcnd=20,372×5+7,5×b<fcnd=0,3kNcm2

b>4 cm

### Verificação da área líquida do banzo inferior

An=2×7,5×15-2×1,25

An=187 cm2>105 cm2

## Detalhe C

### Transferência da força da diagonal D2 para o banzo superior

Nd=1,4×D2G1+G2+1,4×0,75×D2(V1)

Nd=1,4×8,4593+1,4×0,75×4,06

Nd=16,6247 kN

feαd=fcd×fcndfcd sen2α+fcnd cos²α

feαd=12×5,1012×sen2 30°+5,10×cos2 30°

feαd=9,0667 MPa

td=5012=4,16<1,252189,0667=6,1293

Rd=0,4×9,0667×50×12=2176 N

N° de parafusos= 16624,72×2176=3,82

∴4 parafusos

### Estado limite de utilização

δ=6 mm<9200=45 mm

A estrutura de cobertura é bastante rígida e atende com folga o estado limite de deslocamento excessivo